Hunt (verkehrt ist Hund)

Ein Hunt bezeichnet in der Bergmannssprache einen offenen kastenförmigen Förderwagen, der zwar nicht ursprünglich, aber doch später meist schienengebunden war. Die Wörter „Hunt“ und „Hund“ werden synonym verwendet.

## Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte

- 2 Wortherkunft

- 3 Bergbau

- 4 Stahlerzeugung

- 5 Logistik allgemein

- 6 Quellen

- 7 Weblinks

- 8 Siehe auch

## Geschichte

Der Hunt entwickelte sich aus der Notwendigkeit der Erhöhung der Förderleistung. Bis dato wurde mit einfachen Eimern bzw. Schlepptrögen gefördert.

Man unterscheidet in der Geschichte der Hunte zwischen folgenden Ausführungen:

- Der Ungarische Hunt hat einen Inhalt von drei bis vier Scheffeln. Der Hunt ist ein Kasten mit zwei Achsen. Die hintere Achse hat größere Räder, die vordere kleine. Die Hauptlast liegt jedoch auf den größeren Rädern, die vorderen kleinen dienen nur der Führung. Durch leichtes Drücken auf den Kasten wird der Hunt vom Huntstößer geschoben. Durch die verschieden großen Räder wird die Schräglage des Huntes in der Schachtförderung ausgeglichen. Diese Förderart ist auf die Streckenförderung optimiert.

- Der Deutsche Hunt ist auf die Schachtförderung optimiert, also eine Fördertonne auf Rädern. So dient der Hunt im Ruhrrevier des 19. Jahrhunderts auch zur Förderung im Schacht. Der Hunt wird einfach an das Seil gehängt und in dem schrägen, tonnlägigen Schacht hochgezogen. Der Hunt ist somit dann auch das Fördergefäß im Schacht.

Beide haben lediglich dicke Räder, die auf hölzernen (oder eisenverstärkten) Winkelschienen laufen. Der Hunt wird durch die seitliche Aufkantung der Schienen oder einen Spurnagel [1] am Hunt geführt.

Die alte Huntsförderung hatte den Vorteil, dass ohne komplizierte Weichen und Kreuzungen einfach mit Muskelkraft durch Druck auf den Hunt die Richtung des Huntes geändert werden konnte. Es war möglich, auch auf unebenen oder schiefen Stollenstrecken und ohne Gleise zu fördern.

Aus England kam der Spurkranz nach Deutschland. Für das englische Gestänge war es erforderlich, dass entsprechende gerade und ebene Schienen verlegt werden, auf der die Wagen laufen. Springt der Wagen aus der Spur, läuft er nicht weiter. Dafür lässt sich aber die Förderleistung erhöhen, weshalb sich diese Bauart mit Bau fluchtgerechter Stollen und Strecken durchsetzte. Die Weiterentwicklung ist der Muldenwagen, wie er bis heute verwendet wird.

So entwickelte sich aus dem Prinzip des schienengebundenen Huntes das gesamte Eisenbahnwesen.

## Wortherkunft [Bearbeiten]

Die Herkunft des Wortes „Hunt“ ist nicht eindeutig geklärt.

Einer Theorie zufolge soll es dadurch entstanden sein, dass die im Mittelalter verwendeten Hunte aus Holz beim Schieben durch den Huntstößer auf sogenannten Spurlatten (hölzerne Schienen) besonders in Kurven ein bellendes Geräusch verursacht haben.

Eine andere Erklärungsversion der Herkunft des Wortes „Hunt“: Die Bezeichnung soll aus dem slowakischen Wort „hyntow“ (= Wagen) abgeleitet sein.[2][3]

Die im Mittelalter tatsächlich übliche Verwendung von Zugtieren und Vögeln im Bergbau und die irreführende Bezeichnung „Hund“ haben dazu geführt, dass in einigen literarischen Wiedergaben von der Verwendung von Hunden (Tier) die Rede ist. Es handelt sich jedoch um einen historischen Irrtum.

## Bergbau
Im Bergbau diente dieser Hunt der Beförderung unter Tage des Abbaumateriales vom Abbauort über das unterirdische Schienensystem zum Förderkorb bzw. nach Übertage.

## Stahlerzeugung
Auch auf einer Hochofenanlage werden die offenen Förderwagen Hunt genannt: einen seilgezogenen Wagen auf der Schrägrampe zur Beschickung eines Hochofens mit Erzen und Zuschlagsstoffen.

## Logistik allgemein
Transportwagen zum Lastentransport, Möbeltransport usw. werden ebenfalls als „Hunt“ bezeichnet. Dabei wird auf die oben erwähnte Bergmannssprache zurückgegriffen. Die Transportwagen können einfache Bretter mit Rollen sein oder auch mit Motorenkraft betrieben werden. In Supermärkten und Lagerhäusern werden oft sogenannte Elektrohunte oder Elektrohunde (auch „Ameise“) eingesetzt, die ähnlich wie Gabelstapler eine Gabel zum Transport von Paletten besitzen, jedoch im Unterschied zu diesen Fahrzeugen keinen Führerstand haben. Der moderne Huntstößer läuft also auch hinter dem Hunt her, muss aber nicht mehr schieben, sondern nur noch einen Steuerhebel bedienen.

Förderwagen am Hellweg in Massen
Grubenwagen des Eschweiler Bergwerksvereins	
Wagen für den Materialtransport unter Tage
Möbelroller

Original Hunt	Alter Huntslauf

## Hunt / Lore

Auch Berg-, Förder-, Grubenhunt.

Ein oben offener, länglicher, auf vier Rädern ruhender Holzkasten zur Förderung auf Stollen und Strecken. Er wird vom Huntestößer gezogen oder geschoben. Hunt ist der alte Begriff für Lore.

- Deutscher Hunt - ein Hunt mit Spur- und Leitnagel

- Ungarischer Hunt - ein Hunt ohne Spurnagel

Die Bezeichung Hunt soll nach Agricola (sechstes Buch, Seite 127) wie folgt entstanden sein: Beim Schieben eines Huntes wird ein Ton erzeugt, der dem bellen eines Hundes ähnelt, deshalb nannten ihn die Bergleute Hunt. Nach anderen Quellen geht der Begriff auf das slowakische Wort Hyntow = Wagen zurück.

| Das Erz wird mit Hunten zutage gebracht und zerkleinert Silbererzbergbau in Croix-aux-Mines, Vogesen, Frankreich Quelle: Heinrich Gross, 1530 Eingestellt/Archiv: Collector | Hunte zur Beförderung von Erz in der Kupfergrube Mine de Lafenasse nahe Réalmont, Tarn, Frankreich Quelle: Alte Postkarte, ca. 1885; Archiv F.Biau Eingestellt: Collector | Karrenspur altes Bergbau- Relikt in der Grube Helle, Hemer, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland entstanden durch die eisenbereiften Räder der Erzkarren diesen Weg zur Hütte nahmen die Erzkarren über Jahrhunderte die Spur lässt sich über ca 30 Meter nachverfolgen Foto: der Sauerländer |
| --- | --- | --- |
|  | sehr gut erhaltenes Holzrad, zu besichtigen im Goldmuseum in Brad, Rumänien Foto: loparit |  |

Der Hunt entwickelte sich aus der Notwendigkeit der Erhöhung der Förderleistung. Bis dato wurde mit einfachen Eimern bzw. Schlepptrögen gefördert.

Man unterscheidet in der Geschichte der Hunte zwischen folgenden Ausführungen:

- Der Ungarische Hunt hat einen Inhalt von drei bis vier Scheffeln. Der Hunt ist ein Kasten mit zwei Achsen. Die hintere Achse hat größere Räder, die vordere kleine. Die Hauptlast liegt jedoch auf den größeren Rädern, die vorderen kleinen dienen nur der Führung. Durch leichtes Drücken auf den Kasten wird der Hunt vom Huntstößer geschoben. Durch die verschieden großen Räder wird die Schräglage des Huntes in der Schachtförderung ausgeglichen. Diese Förderart ist auf die Streckenförderung optimiert.

- Der Deutsche Hunt ist auf die Schachtförderung optimiert, also eine Fördertonne auf Rädern. So dient der Hunt im Ruhrrevier des 19. Jahrhunderts auch zur Förderung im Schacht. Der Hunt wird einfach an das Seil gehängt und in dem schrägen, tonnlägigen Schacht hochgezogen. Der Hunt ist somit dann auch das Fördergefäß im Schacht.

Beide haben lediglich dicke Räder, die auf hölzernen (oder eisenverstärkten) Winkelschienen laufen. Der Hunt wird durch die seitliche Aufkantung der Schienen oder einen Spurnagel [1] am Hunt geführt.

Die alte Huntsförderung hatte den Vorteil, dass ohne komplizierte Weichen und Kreuzungen einfach mit Muskelkraft durch Druck auf den Hunt die Richtung des Huntes geändert werden konnte. Es war möglich, auch auf unebenen oder schiefen Stollenstrecken und ohne Gleise zu fördern.

Aus England kam der Spurkranz nach Deutschland. Für das englische Gestänge war es erforderlich, dass entsprechende gerade und ebene Schienen verlegt werden, auf der die Wagen laufen. Springt der Wagen aus der Spur, läuft er nicht weiter. Dafür lässt sich aber die Förderleistung erhöhen, weshalb sich diese Bauart mit Bau fluchtgerechter Stollen und Strecken durchsetzte. Die Weiterentwicklung ist der Muldenwagen, wie er bis heute verwendet wird.

So entwickelte sich aus dem Prinzip des schienengebundenen Huntes das gesamte Eisenbahnwesen.